Кестеньгское сельское поселение

Лоухского муниципального района Республики Карелия

КОРРЕКТИРОВКА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПЗЗ78.10.18.5.24.3ГР

Часть 3

Градостроительные регламенты

2024

Оглавление

| 1 | Градостроительное зонирование территории Поселения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Виды и состав территориальных зон | 3 |
| 1.2 | Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства | 4 |
| 1.3 | Виды и состав зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности | 5 |
| 2 | Градостроительные регламенты территориальных зон | 6 |
| 2.1 | Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта. Градостроительный регламент | 6 |
| 2.2 | Зона сельскохозяйственного использования за границей населенного пункта. Градостроительный регламент | 10 |
| 2.3 | Зона индивидуального жилищного строительства. Градостроительный регламент | 14 |
| 2.4 | Общественно-деловая зона (комплексная). Градостроительный регламент | 18 |
| 2.5 | Зона производственной деятельности IV класса санитарной опасности. Градостроительный регламент | 23 |
| 2.6 | Зона производственной деятельности V-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент | 26 |
| 2.7 | Зона инфраструктуры автомобильного транспорта. Градостроительный регламент | 29 |
| 2.8 | Зона рекреации - спорт. Градостроительный регламент | 32 |
| 2.9 | Зона рекреации – городские леса. Градостроительный регламент | 35 |
| 2.10 | Зона рекреации - туризм. Градостроительный регламент | 37 |
| 2.11 | Зона инженерных коммуникаций. Градостроительный регламент | 40 |
| 2.12 | Зона ритуальной деятельности. Градостроительный регламент | 42 |
| 2.13 2.14 | Зона специальной деятельности. Градостроительный регламент Зона режимных территорий | 44 47 |
| 3 | Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности | 49 |

# Градостроительное зонирование территории Поселения

# Виды и состав территориальных зон

На территории Кестеньгского сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в Таблице 1.1.1.

Перечень территориальных зон

Таблица 1.1.1.

| Обозначение | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |
| Сх(НП) | Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта |
| Сх(МС) | Зона сельскохозяйственного использования за границей населенного пункта |
| Зоны жилой застройки |  |
| Ж-1 | Зона индивидуального жилищного строительства |
| Общественно-деловая зона |  |
| ОД(К) | Общественно - деловая зона (комплексная) |
| Зоны производственной деятельности |  |
| П-4 | Зона производственной деятельности IV-го класса санитарной опасности |
| П-5 | Зона производственной деятельности V-го класса санитарной опасности |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |
| Т(АТ) | Зона инфраструктуры автомобильного транспорта |
| Зоны рекреации |  |
| Р(С) | Зона рекреации - спорт |
| Р(Л) | Зона рекреации - городские леса |
| Р(Т) | Зона рекреации - туризм |
| Зоны инженерной инфраструктуры |  |
| ИИ(ИК) | Зона инженерных коммуникаций |
| Зоны специального назначения |  |
| С(К) | Зона ритуальной деятельности |
| С(ТБО) | Зона специальной деятельности |
| С(РТ) | Зона режимных территорий |

# Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в составе градостроительных регламентов.

Прочие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Поселения и Района (при их наличии), а также Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Карелия.

# Виды и состав зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности.

На территории Поселения размещаются зоны градостроительных ограничений, перечень которых приведен в Таблице 1.2.1.

Перечень зон ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Таблица 1.2.1.

Наименование зоны ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) от объекта капитального строительства

1 пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

2 пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

3 пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта

Рыбоохранная зона

Зона защитных лесов

Охранная зона линий электропередачи

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

Охранная зона объектов государственной гидрометеорологической сети

# Градостроительные регламенты территориальных зон

# Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта. Градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.1.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.1.1.

Сх(НП) — Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта

Основные виды разрешенного использования Растениеводство. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Овощеводство. Скотоводство. Звероводство. Птицеводство. Свиноводство. Пчеловодство. Научное обеспечение сельского хозяйства. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Ведение огородничества. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования. Сенокошение. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.1.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 5 000 | 100 000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 1 этаж | 10% |
| Овощеводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 10% |
| Скотоводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 50% |
| Звероводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 50% |
| Птицеводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 50% |
| Свиноводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 50% |
| Пчеловодство | 5 000 | 10 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 10% |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 5 000 | 10 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 10% |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 5 000 | 10 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 50% |
| Растениеводство | 5 000 | 10 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 50% |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 1 000 | 2 500* | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 3 надземных этажа | 10% |
| Ведение огородничества | 100 | 1 000 | Без ограничений | Размещение объектов капитального строительства не предусматривается. Для некапитальных строений – 10% |  |  |
| Сенокошение | 100 | 1 000 | Без ограничений | Размещение объектов капитального строительства и некапитальных зданий, строений, сооружений не предусматривается |  |  |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Земельные участки (территории общего пользования) | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

* - при условии, что общая площадь земельных участков, принадлежащих гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не превысит предельный максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (1 га (10000 кв. метров)), установленный в соответствии с Законом Республики Карелия от 26.06.2004 № 788-ЗРК «О максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство».

# Зона сельскохозяйственного использования за границей населенного пункта. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.2.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.2.1.

Сх(МС) — Зона сельскохозяйственного использования за границей населенного пункта

Основные виды разрешенного использования Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Овощеводство. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур. Садоводство. Скотоводство. Звероводство. Птицеводство. Свиноводство. Пчеловодство. Рыбоводство. Сенокошение. Научное обеспечение сельского хозяйства. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. Обеспечение сельскохозяйственного производства. Ведение огородничества. Ведение садоводства. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.2.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 5 000 | 100 000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 1 этаж |  |
| Овощеводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 5 000 | 100 000 |  |  | 1 этаж |  |
| Садоводство | 5 000 | 100 000 |  |  | 1 этаж |  |
| Скотоводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Звероводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Птицеводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Свиноводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Пчеловодство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Рыбоводство | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 5 000 | 100 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 5 000 | 10 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 5 000 | 10 000 | Без ограничений |  | 1 этаж |  |
| Сенокошение | 1 000 | 100 000 | Без ограничений | Размещение объектов капитального строительства и некапитальных зданий, строений, сооружений не предусматривается |  |  |
| Ведение огородничества | 100 | 1 000 | Без ограничений | Размещение объектов капитального строительства не предусматривается. Для некапитальных строений -10% |  |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 100 | 10 000* | Без ограничений |  |  |  |
| Ведение садоводства | 600 | 1 500 | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 3 надземных этажа | 20% |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Земельные участки (территории общего пользования) | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

* - при условии, что общая площадь земельных участков, принадлежащих гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не превысит предельный максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (1 га (10000 кв. метров)), установленный в соответствии с Законом Республики Карелия от 26.06.2004 № 788-ЗРК «О максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство».

# Зона индивидуального жилищного строительства. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.3.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица.2.3.1.

Ж-1 - Зона индивидуального жилищного строительства

Основные виды разрешенного использования Для индивидуального жилищного строительства. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Блокированная жилая застройка. Ведение садоводства. Ведение огородничества. Хранение автотранспорта. Размещение гаражей для собственных нужд. Социальное обслуживание. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Бытовое обслуживание. Магазины. Причалы для маломерных судов. Обеспечение внутреннего правопорядка. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования. Связь.

Условно разрешенные виды использования Общественное питание. Гостиничное обслуживание. Религиозное использование. Общественное управление. Культурное развитие. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Туристическое обслуживание. Сенокошение.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не установлены.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица.2.3.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Для индивидуального жилищного строительства | 600 | 2 000 | 20 | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 3 надземных этажа | 30% |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 600 | 2 500* | 20 |  | 3 надземных этажа | 30 % |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1000 | Без ограничений | 20 |  | до 4 этажей, включая мансардный | 30% |
| Блокированная жилая застройка | 200 (на 1 жилой блок/секцию) | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | 30% |
| Ведение садоводства | 600 | 1 500 | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | 30% |
| Ведение огородничества | 100 | 1 000 | Без ограничений | Размещение объектов капитального строительства не предусматривается. Для некапитальных строений -10% |  |  |
| Сенокошение | 100 | 1 000 | Без ограничений | Размещение объектов капитального строительства и некапитальных зданий, строений, сооружений не предусматривается. |  |  |
| Хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд | 20 | 60 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 1 этаж | Без ограничений |
| Социальное обслуживание | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 3 надземных этажа | 30% |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  |  |  |  |  |  |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Культурное развитие |  |  |  |  |  |  |
| Общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| Религиозное использование | 300 | 2 000 | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 15 метров | 30% |
| Общественное управление | 300 | 2 000 | Без ограничений |  | 3 надземных этажа |  |
| Магазины | 300 | Без ограничений | Без ограничений |  | 1 надземный этаж |  |
| Гостиничное обслуживание | 600 | 2 000 | 20 |  | 3 надземных этажа |  |
| Туристическое обслуживание | 600 | 2 000 | 20 |  | 3 надземных этажа |  |
| Причалы для маломерных судов | Без ограничений | 1 000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 4 метра | Без ограничений |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа |  |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений |  | 10 метров | Без ограничений |
| Связь (за исключением линейных объектов) | Без ограничений | 600 | Без ограничений |  | 90 метров | Без ограничений |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Без ограничений | 2 000 | Без ограничений |  | 5 метров | Без ограничений |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

* - при условии, что общая площадь земельных участков, принадлежащих гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не превысит предельный максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (1 га (10000 кв. метров)), установленный в соответствии с Законом Республики Карелия от 26.06.2004 № 788-ЗРК «О максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство».

# Общественно-деловая зона (комплексная). Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.4.1

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.4.1.

ОД(К)- Общественно-деловая зона (комплексная)

Основные виды разрешенного использования Социальное обслуживание. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Стационарное медицинское обслуживание. Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Бытовое обслуживание. Магазины. Обеспечение внутреннего правопорядка. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования. Общественное питание. Гостиничное обслуживание. Религиозное использование. Общественное управление. Культурное развитие. Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Связь. Обслуживание автотранспорта.

Условно разрешенные виды использования Обеспечение научной деятельности. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Приюты для животных. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Рынки. Выставочно-ярмарочная деятельность. Развлечения.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не установлены.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.4.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Социальное обслуживание | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Стационарное медицинское обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  |  |  |  |  |  |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Культурное развитие |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | 300 | Без ограничений | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 1 этаж | 30% |
| Общественное управление | 300 | Без ограничений | Без ограничений |  | 2 этажа | 30% |
| Деловое управление | 300 | Без ограничений | Без ограничений |  | 2 этажа | 30% |
| Банковская и страховая деятельность | 300 | Без ограничений | Без ограничений |  | 2 этажа | 30% |
| Общественное питание | 300 | 1500 | Без ограничений |  | 2 этажа | 30% |
| Гостиничное обслуживание | 1000 | 1500 | Без ограничений |  | 2 этажа | 30% |
| Религиозное использование | 300 | 2000 | Без ограничений |  | 20 метров | 30% |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений |  | 10 метров | Без ограничений |
| Обслуживание автотранспорта | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | З метра | Без ограничений |
| Связь (за исключением линейных объектов) | Без ограничений | 600 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 90 метров | Без ограничений |
| Обеспечение научной деятельности | 300 | 2000 | Без ограничений |  | 1 этаж | Без ограничений |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Без ограничений | 2000 | Без ограничений |  | 5 метров | Без ограничений |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300 | 2000 | Без ограничений |  | 1 этаж | Без ограничений |
| Приюты для животных | 300 | 2000 | Без ограничений |  | 1 этаж | Без ограничений |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 500 | 2000 | Без ограничений |  | 2 этажа | 20% |
| Рынки | 500 | 2000 | Без ограничений |  | 2 этажа | 20% |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 500 | 2000 | Без ограничений |  | 2 этажа | 20% |
| Развлечения | 500 | 2000 | Без ограничений |  | 2 этажа | 20% |
| Земельные участки (территории общего пользования) | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона производственной деятельности IV класса санитарной опасности. Градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.5.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблице 2.5.1.

П-4 — Зона производственной деятельности IV класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Деловое управление. Недропользование. Пищевая промышленность. Строительная промышленность. Производственная деятельность. Энергетика. Склады. Связь. Обслуживание автотранспорта. Объекты дорожного сервиса. Хранение автотранспорта. Размещение гаражей для собственных нужд. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблице 2.5.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Деловое управление | 300 | Без ограничений | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 2 надземных этажа | 30% |
| Недропользование | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Минимальный отступ от границ земельных участков жилой застройки – 100 метров (по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Пищевая промышленность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Строительная промышленность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Производственная деятельность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Энергетика | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Склады | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Обслуживание автотранспорта | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | З метра | Без ограничений |
| Связь | Без ограничений | 600 | Без ограничений |  | 90 метров | Без ограничений |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 1500 | Без ограничений |  | 2 надземных этажа | 30% |
| Хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд | 20 | 100 | Без ограничений |  | 1 этаж | Без ограничений |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона производственной деятельности V класса санитарной опасности. Градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.6.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблице 2.6.1.

П-5 — Зона производственной деятельности V класса санитарной опасности

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка. Деловое управление. Производственная деятельность. Недропользование. Пищевая промышленность. Строительная промышленность. Энергетика. Склады. Связь. Обслуживание автотранспорта. Объекты дорожного сервиса. Хранение автотранспорта. Размещение гаражей для собственных нужд. Земельные участки (территории) общего пользования.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблице 2.6.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Деловое управление | 300 | Без ограничений | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 2 надземных этажа | 30% |
| Недропользование | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Минимальный отступ от границ земельных участков жилой застройки – 50 метров (по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Производственная деятельность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Пищевая промышленность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Строительная промышленность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Энергетика | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Склады | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Обслуживание автотранспорта | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | В соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | З метра | Без ограничений |
| Связь | Без ограничений | 600 | Без ограничений |  | 90 метров | Без ограничений |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 1500 |  |  | 2 надземных этажа | 30% |
| Хранение автотранспорта, размещение гаражей для собственных нужд | 20 | 100 | Без ограничений |  | 1 этаж | Без ограничений |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

  - Зона инфраструктуры автомобильного транспорта. Градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.7.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.7.1.

Т(АТ) — Зона инфраструктуры автомобильного транспорта

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Связь Объекты дорожного сервиса Хранение автотранспорта Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.7.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Связь (за исключением линейных объектов) | Без ограничений | 600 | Без ограничений |  | 90 метров | Без ограничений |
| Объекты дорожного сервиса | 300 | 1500 | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 2 надземных этажа | 60% |
| Хранение автотранспорта | 10 | 100 | Без ограничений |  | 1 надземный этаж | 100% |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона рекреации - спорт. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.8.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблице 2.8.1.

Р(С) – Зона рекреации – спорт

Основные виды разрешенного использования Спорт. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблице 2.8.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Спорт | Для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; | Для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; | Без ограничений |  | 3 надземных этажа | Без ограничений |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона рекреации - городские леса. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.9.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.9.1.

Р(Л) — Зона рекреации - городские леса

Основные виды разрешенного использования Охрана природных территорий. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.9.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Охрана природных территорий | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона рекреации – туризм. Градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.10.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.10.1.

Р(Т) — Зона рекреации - туризм

Основные виды разрешенного использования Природно-познавательный туризм. Туристическое обслуживание. Охота и рыбалка. Причалы для маломерных судов. Передвижное жилье. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.10.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Природно-познавательный туризм. | 500 | 1 000 | Без ограничений | 5 – от передней (фронтальной границы); 3 – от остальных границ (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 1 этаж | 30% |
| Туристическое обслуживание. | 1 000 | 50 000 | Без ограничений |  | 2 надземных этажа | 30% |
| Охота и рыбалка. | 500 | 1 500 | Без ограничений |  | 1 этаж | 30% |
| Причалы для маломерных судов | 100 | 1 000 | Без ограничений |  | 1 этаж | 30% |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2 000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Передвижное жилье | 300 | 2 000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках) | 1 этаж | Размещение объектов капитального строительства не предусматривается. Для некапитальных строений - 20% |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона инженерных коммуникаций. Градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.11.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.11.1.

ИИ(ИК) — Зона инженерных коммуникаций

Основные виды разрешенного использования Коммунальное обслуживание. Специальное пользование водными объектами. Связь. Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.11.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Специальное пользование водными объектами |  |  |  |  |  |  |
| Связь (за исключением линейных объектов) | Без ограничений | 600 |  |  | 90 метров |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона ритуальной деятельности. Градостроительный регламент.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.12.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.12.1.

С(К) — Зона ритуальной деятельности

Основные виды разрешенного использования Ритуальная деятельность. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.12.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Ритуальная деятельность | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 1 этаж | Без ограничений |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений |  | 10 метров | Без ограничений |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона специальной деятельности. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.13.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.13.1.

С(ТБО) — Зона специальной деятельности

Основные виды разрешенного использования Специальная деятельность. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.13.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Специальная деятельность | Для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | Для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 1 этаж | Без ограничений |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений |  | 10 метров | Без ограничений |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# Зона режимных территорий. Градостроительный регламент

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 2.14.1.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица 2.14.1.

C(РТ) — зона режимных территорий

Основные виды разрешенного использования Охрана Государственной границы Российской Федерации. Коммунальное обслуживание. Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешенного использования Не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2.14.2.

| Вид разрешенного использования | Нормируемые параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельный минимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Предельный максимальный размер (площадь) земельного участка, кв. м. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда), м. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений | Предельное количество этажей или высота, м. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |
| Коммунальное обслуживание (за исключением линейных объектов) | 1) для объектов регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – без ограничений | 1) для объектов, размещение которых предусмотрено соответствующими документами территориального планирования в качестве объектов регионального, местного значения – в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования; 2) для иных объектов – 2000 | Без ограничений | Без ограничений (но, по всем границам, не менее противопожарных разрывов до зданий, сооружений, расположенных на смежных земельных участках, а также санитарных разрывов до объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания) | 10 метров | Без ограничений |
| Охрана Государственной границы Российской Федерации | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Не устанавливаются |  |  |  |  |  |

# 3. Использование участков (частей участков), расположенных в зонах ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности

Санитарно-защитная зона (Санитарный разрыв)

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны, а для линейных объектов - санитарные разрывы.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в санитарно-защитной зоне (санитарном разрыве) установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Основным видом разрешенного использования территории санитарно-защитной зоны является размещение:

- древесных и кустарниковых насаждений, устойчивых к загрязнению атмосферы, и обладающих высокой эффективностью очистки воздуха;

- травяных газонов;

- дорог, проездов и пешеходных зон с твердым покрытием;

- инженерных сетей и сооружений.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете);

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Вспомогательным (дополнительным) видом разрешенного использования территории санитарно-защитных зон является размещение:

- предприятий меньшего класса вредности (кроме пищевых);

- гаражей, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочных станций;

- зданий управления, общественных зданий административного назначения;

- поликлиник;

- артезианских скважин для технического водоснабжения.

В санитарно-защитных зонах предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение:

- зданий для проживания людей,

- коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

- складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятий пищевых отраслей промышленности и оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов за исключением размещаемых согласно п. 2.12.5.;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивных сооружений,

- парков,

- образовательных и детских учреждений,

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять не менее:

- для предприятий IV, V классов - не менее 60 %;

- для предприятий III, II класса - не менее 50 %;

- для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Озеленение площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует предусматривать в виде непрерывных полос шириной не менее 10 м. В полосе озеленения должна быть предусмотрена посадка не менее чем трех рядов деревьев лиственных пород с кустарником в виде «живой изгороди».

Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламент использования участков (частей участков), расположенных в ЗСО установлен следующими законодательным и нормативным актами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с Федеральной службы Роспотребнадзора.

В пределах санитарно-защитной полосы (ЗСО) водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительная и хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос регламентируется следующими законодательными и нормативным актами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Береговые полосы

Градостроительная и хозяйственная деятельность на территории береговых полос регламентируется Водным кодексом Российской Федерации.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Градостроительная и хозяйственная деятельность на территории придорожных полос автомобильных дорог регламентируется Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Решение об установлении придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении таких придорожных полос принимается:

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;

2) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов) или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов);

3) органом местного самоуправления муниципального района в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района, а также в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях сельских поселений (за исключением случая, установленного пунктом 3.1 настоящей части);

3.1) органом местного самоуправления сельского поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территории сельского поселения (в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений);

4) органом местного самоуправления городского поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского поселения или строительство которых планируется осуществлять в границах городского поселения;

4.1) органом местного самоуправления муниципального округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах муниципального округа или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального округа;

5) органом местного самоуправления городского округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского округа или строительство которых планируется осуществлять в границах городского округа.

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос, в течение семи дней со дня принятия такого решения направляют копию такого решения в орган местного самоуправления муниципального округа, орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления поселения, в отношении территорий которых принято такое решение.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

8.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке территории, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению.

Уведомление о согласии на строительство, реконструкцию объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги с документацией по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, или об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объекта, документации по планировке территории направляется владельцем автомобильной дороги лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении согласия на строительство, реконструкцию такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги или о согласовании документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления. В уведомлении об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объекта, документации по планировке территории должны быть указаны все причины такого отказа.

Отказ в согласовании строительства, реконструкции объекта в границах придорожных полос автомобильных дорог, документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожных полос автомобильных дорог, допускается по следующим основаниям:

1) строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;

2) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории.

Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждается Правительством Российской Федерации.

Зона защитных лесов

Порядок отнесения лесов к категории «защитные», а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется следующими законодательным и нормативным актами:

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон №201-ФЗ от 04.12.2006 г. «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации».

К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

4) ценные леса

5) городские леса

К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного семеноводства;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) объекты природного наследия;

8) другие особо защитные участки лесов, предусмотренные лесоустроительной инструкцией.

Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков лесов, и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 – 84 Лесного Кодекса Российской Федерации.

Использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных участках лесов, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление видов использования лесов, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации в защитных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, в целях создания лесных плантаций не допускается.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В лесопарковых зонах в соответствии с частью 2 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, пешеходных, велопешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, гидротехнических сооружений.

В зеленых зонах запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если осуществление указанных видов деятельности влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Использование лесов, расположенных в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Охранная зона линий электропередачи

Порядок установки, размеры охранных зон линий электропередачи, а также градостроительная и хозяйственная деятельность на их территории регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

До установления указанных зон охраны объекта культурного наследия на территории объектов культурного наследия и сопряженных с ними территориях должно обеспечиваться выполнение следующих требований:

- Документация по планировке территории не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

- Использование объекта культурного наследия либо земельного участка должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Республики Карелия от 06.06.2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 7 закона Республики Карелия от 06.06.2005 г. № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия».

- При производстве строительных работ необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия.